河北団地地区計画チェック事項

１．幹線道路への乗り入れ口について

→乗入の位置と幅を記載してください。

| □.接道が区画道路 | →No | □.接道が幹線道路のみ | → Yes | □.幹線道路から乗入可 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ↓Yes |  |  |  |  |
| □.区画道路に幅５ｍ以上 面している | → No | □.区画道路に幅５ｍ以下 で面している。 |  |  |
| ↓Yes |  | ↓Yes |  |  |
| □.区画道路から乗入 |  | □.用途(住宅) | → No | □.用途(兼用住宅、その他) |
|  |  | ↓Yes |  | ↓Yes |
|  |  | □.乗入幅が５ｍ以下 |  | □.乗入幅が８ｍ以下 |
|  |  | ↓Yes |  | ↓Yes |
|  |  | □.幹線道路から乗入可 |  | □.幹線道路から乗入可 |

| 乗り入れ幅 | 幹線道路から ｍ、区画道路から ｍ ※住宅の場合５ｍ以下、兼用住宅･その他の場合８ｍ以下とする |
| --- | --- |

幹線道路

２．建築できるもの

| □ | 一戸建ての住宅 |
| --- | --- |
| □ | 店舗等兼用住宅 |
| □ | 共同住宅、寄宿舎または下宿 |
| □ | 集会所(住民の自治活動に供するものに限る) |
| □ | 巡査派出所、公衆電話所等 |
| □ | 神社、寺院、教会等 |
| □ | 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム等 |
| □ | 診療所 |
| □ | 公衆浴場 |
| □ | 付属建築物 |

３．容積率の最高限度

| 容積率 | ％ | ※１００%以下 |
| --- | --- | --- |

４．建ぺい率の最高限度

| 建ぺい率 | ％ | ※５０%以下 |
| --- | --- | --- |

５．敷地面積の最低限度

| 敷地面積 | ㎡ | ※１８０㎡以上 |
| --- | --- | --- |

６．壁面の位置の制限図

配置図に記載してください。

※壁面後退は柱中心ではなく壁面までの値を記載してください。

７．建築物等の高さの最高限度について

| ソーラーパネル設置 | 有 ・ 無 |
| --- | --- |
| 最高高さ | ｍ ※ソーラーパネル含み10ｍ以下 |
| 北側斜線制限 | 立面図に記載してください。 「建築基準法第56条第1項第3号の第一種低層住居専用地域に定める規制」 ※道路斜線制限･日影規制は無し ※ソーラーパネルを含む |

８．建築物の形態又は意匠の制限について

（１）屋根形状について

→屋根伏図による

| 勾配屋根の種類 | 片流れ ・ 切妻 ・ 寄棟 ・ その他（ ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○ |  |  |
|  | ☓ |  |  |
| 屋根全体の 水平投影面積 A | ㎡ |  | b a 屋根伏図 立面図 勾配1/10以上 →勾配屋根部分B㎡ ※全体の2/3以上の 面積なら○ バルコニー または 勾配1/10未満 屋根全体A㎡ |
| 屋根の最小勾配 b/a | ／ ※１／１０以上 |  |  |
| 勾配屋根部分の 水平投影面積 B | ㎡ |  |  |
| 勾配屋根の 占める割合 B/A | ／ ※２／３以上 |  |  |

（２）屋根の色彩について

→屋根伏図による

| 部材 | 仕上げ材 |  | 色彩（マンセル表色系） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料名 | 自然素材 | 暖･寒色 | 色相 | 明度 | 彩度 |
| 屋根① |  |  | 暖・寒 |  |  |  |
| 屋根② |  |  | 暖・寒 |  |  |  |
| 屋根③ |  |  | 暖・寒 |  |  |  |

※暖色系（色相１０RP～５Y）　明度５．０以下、彩度４．０以下

寒色系（色相その他）　　　　明度５．０以下、彩度３．０以下

※物置･カーポート等の附属建築物も対象

（３）外壁の色彩について

→立面図（４面以上）による

| 部材 | 仕上げ材 |  | 色彩（マンセル表色系） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料名 | 自然素材 | 暖･寒色 | 色相 | 明度 | 彩度 |
| 外壁① ㎡ ％ |  |  | 暖・寒 |  |  |  |
| 外壁② ㎡ ％ |  |  | 暖・寒 |  |  |  |
| 外壁③ ㎡ ％ |  |  | 暖・寒 |  |  |  |
| 総外壁面積 ㎡ 100％ |  |  |  |  |  |  |

※暖色系（色相１０RP～５Y）　明度２．０以上８．５以下、彩度５．０以下

寒色系（色相その他）　　　　明度２．０以上８．５以下、彩度２．０以下

※基本色【壁面面積の７０％以上】は制限内の値に【原色を避け、彩度の低い色調】

※物置･カーポート等の附属建築物も対象

４．屋外広告物について

→立面図（４面以上）による

| □ | 自家用広告物に限定している。かつ、壁面に表示する広告物ではない。 |
| --- | --- |
| □ | 宮城県屋外広告物条例第５条に定めるもの |

①設置してはならない「建築物等の壁面に表示する広告物」

・＄：壁面の窓等の開口部を含む壁面上

・S1：道路側へ水平方向に突き出す場合

・S2：壁面の上端から上方へ突き出す場合

・S3：敷地内で水平方向に突き出す場合

②許可等の不要な広告物（宮城県屋外広告物条例より）

５．かき又はさくの構造の制限について

→かき又はさくの構造図（断面図）による

| 種類 | 生垣 ・ フェンス等 ・一部ブロック等を使用 |
| --- | --- |
| 道路面からの高さ ※生垣以外の場合 | ｍ ※1.2ｍ以下 |
| ブロック等の高さ ※一部ブロック等を使用する場合 | ｍ ※0.6ｍ以下 |

高さ1.2ｍ以下

高さ1.2ｍ以下