様式第２号（その５）（第4条，第6条，第9条関係）

| 名 称 |  |  | 所 在 地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 駐車の用に供する面積 |  | ㎡ |  |  |

１　路外駐車場

|  |  | 図面及び路外駐車場の名称又は番号（記号) |  | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 車いす使用者対応駐車スペースを１台分以上設置 |  |  | （設置数） 台 |  |
| 車いす使用者対応駐車スペースの構造 | 出入口に近接した位置に設置 |  |  |  |
|  | 幅3.5ｍ以上 |  | （幅） ｍ |  |
|  | 車いす使用者対応である旨を表示 |  | ・ 立て看板による表示 ・ 駐車スペースに平面表示 |  |
| 出入口の構造 | 内のり幅90㎝以上 |  | （内のり幅） ㎝ |  |
|  | 車いす使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・ 有 ・ 無 |  |
| 出入口から車いす使用者対応駐車スペースまでの通路 | 粗面又は滑りにくい仕上材 |  | （仕上材） |  |
|  | 段の有無 段がある場合には，２の表の駐車場内 の通路に設ける段の欄で確認してくだ さい。 |  | （段の有無） ・ 有 ・ 無 |  |
|  | 幅1.4ｍ以上 （車いすが転回できる部分を設ける場合その他高齢者，障害者等に配慮した構造とする場合は，1.2ｍ以上） |  | （最小幅） ｍ |  |
|  | 高低差がある場合には，傾斜路又は段差解消機を設置 傾斜路がある場合には，２の表の駐車 場内の通路に設ける傾斜路の欄で確認 してください。 |  | （設置する施設の名称） ・ 傾斜路 ・ 段差解消機 |  |
|  | 排水溝に適切な溝ぶたを設置 |  | （排水溝の有無） ・ 有 ・ 無 （溝ぶたの構造） |  |

（注意）１　記入方法

⑴　「図面及び路外駐車場の名称又は番号（記号)」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。

⑵　「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，整備基準に適合しない場合には「×」を，該

当する事項がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。

２　用語の説明

「段差解消機」とは，車いす使用者特殊構造昇降機（高齢者，身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物

の建築の促進に関する法律施行令第１３条第２項第６号の規定に基づき国土交通大臣が定める構造を用いる昇

降機で車いす使用者の円滑な利用に供するもの)をいいます。

２　駐車場内の通路に設ける段及び傾斜路

|  |  | び名称又は番号(記号) |  | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 駐車場内の通路に設ける段 | 両側に手すりを設置 |  | （手すり） ・ 有 ・ 無 |  |
|  | 回り段を設けない。 |  | （回り段） ・ 有 ・ 無 |  |
|  | 粗面又は滑りにくい仕上材 |  | （仕上材） |  |
|  | 段を識別しやすい構造 |  | ・ る。 ・ 色違いのノンスリップを取り 付ける。 ・ その他（ ） |  |
|  | つまずきにくい構造 |  | ・ けこみ板を設け，段鼻を突き 出さない。 ・ その他（ ） |  |
| 駐車場内の通路に設ける傾斜路 | 内のり幅1.2ｍ以上 |  | （最小内のり幅） ｍ |  |
|  | こう配8％以下 （高低差が16㎝以下の場合は，12％以下) |  | （最大こう配） |  |
|  | 高さが75㎝以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊り場を設置 |  | （踊り場の有無） ・ 有 ・ 無 （踊り場の踏幅） ｍ |  |
|  | 両側に転落を防ぐ立ち上がりを設置 |  | （立ち上がり） ・ 有（ ㎝） ・ 無 |  |
|  | 両側に手すりを設置 |  | （手すり） ・ 有 ・ 無 |  |
|  | 粗面又は滑りにくい仕上材 |  | （仕上材） |  |
|  | 踊り場及び傾斜路に接する駐車場内の通路と識別しやすい色調 |  | （傾斜路の色） （その他の色） |  |

（注意）１　記入方法

⑴　「駐車場内の通路並びに段及び傾斜路の名称又は番号（記号及び「設計内容」の欄に必要な事項を記

入してください。

⑵　「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，整備基準に適合しない場合には「×」を，該

当する事項がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。

２　整備基準の説明

傾斜路の手すりは，当該傾斜路に段を併設する場合は，片側だけの設置とすることができます。